【서식2-1】

<캡스톤디자인 계획서>

1. 과제(또는 작품) 명

공사 현장 위험상황 사전 감지 및 실시간 안전 경보 시스템

2. 선정 동기, 목적, 필요성

가. 선정 동기 및 필요성 공사현장의 높은 사고 위험성과 중대재해 문제: 건설 현장은 추락, 협착, 낙하물 사고, 장비 충돌 등 다양한 위험요소가 상시 존재하는 환경으로, 작은 부주의나 안전수칙 미준수만으로도 중대한 인명피해로 이어질 가능성이 높다. 특히 작업자 수가 많고 장비와 사람이 동시에 움직이는 환경에서는 관리자의 육안 점검만으로 모든 위험상황을 실시간으로 감시하는 데 한계가 있다. 기존 안전관리 방식의 한계: 현재 많은 현장에서는 안전관리자가 순회 점검을 하거나 CCTV를 통해 수동으로 상황을 확인하는 방식이 주를 이루고 있다. 그러나 이러한 방식은 위험상황을 즉시 발견하기 어렵고, 사고 발생 이전의 전조 상황을 놓칠 가능성이 크다. 또한 작업자의 안전모·안전조끼 미착용 여부나 위험구역 접근 상황을 지속적으로 확인하기 위해서는 많은 인력과 시간이 필요하다. 사고 이후 대응보다 사고 이전 예방의 중요성: 공사현장 안전관리에서 가장 중요한 것은 사고 발생 후 대응이 아니라 사고가 일어나기 전 위험요인을 조기에 탐지하고 차단하는 것이다. 작업자의 보호장비 미착용, 위험구역 무단 접근, 장비 반경 내 진입 등은 실제 사고로 이어지기 전 비교적 명확하게 관찰 가능한 위험 징후이다. 이러한 징후를 영상 분석 기반으로 실시간 탐지할 수 있다면 사고 예방 효과를 높일 수 있다. AI 기반 영상분석 기술의 활용 가능성 확대: 최근 객체 탐지와 자세 추정, 영상 분석 기술의 발전으로 인해 사람, 장비, 보호구 착용 여부, 특정 구역 접근 여부 등을 실시간으로 분석하는 것이 가능해지고 있다. 따라서 공사현장에 특화된 AI 기반 안전관리 시스템을 구축하면 기존 수동 감시 체계의 한계를 보완하고, 실제 현장에서 활용 가능한 지능형 안전관리 도구를 제시할 수 있다. 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 실용적 캡스톤 주제로서의 가치: 본 주제는 단순 소프트웨어 구현을 넘어 카메라, 연산 장치, 경보 장치 등을 결합한 실제 프로토타입 제작이 가능하다는 점에서 캡스톤디자인 과제로서 적합하다. 또한 사회적 문제 해결과 AI 융합 기술 적용이라는 측면에서 교육적 의미와 실용성이 모두 높다. 나. 목적 공사현장 안전사고 예방: 작업자와 보호장비, 위험구역, 주요 위험상황을 실시간으로 감지함으로써 공사현장에서 발생할 수 있는 사고를 사전에 예방할 수 있는 시스템을 구현한다. 실시간 안전 경고 제공: 작업자의 안전모 미착용, 위험구역 침입, 위험행동 발생 가능성 등을 즉시 감지하고 화면 및 알림음을 통해 경고함으로써 현장 내 빠른 대응을 유도한다. 현장 안전관리 효율 향상: 관리자가 모든 상황을 직접 확인하지 않더라도 시스템이 지속적으로 영상을 분석하여 위험 이벤트를 기록하고 알려줄 수 있도록 함으로써 안전관리의 효율성과 일관성을 높인다. 실제 적용 가능한 프로토타입 제시: AI 객체 탐지 기술과 하드웨어 기반 경보 시스템을 결합하여, 실제 공사현장 또는 유사 환경에서 시연 가능한 형태의 통합 안전관리 프로토타입을 제작하는 것을 목표로 한다.

3. 과제(작품) 계획안

가. 시스템 구성도 하드웨어: NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit, USB 또는 IP 카메라, 경고용 스피커/부저, 모니터 또는 대시보드용 디스플레이, 네트워크 연결 장치. 소프트웨어 스택: - OS: Ubuntu Linux 기반(JetPack 환경) - AI Engine: YOLOv8/v11(작업자 및 안전장비 탐지), OpenCV(영상 처리), MediaPipe 또는 Pose Estimation 기반 보조 분석(위험 자세 판단 검토), 규칙 기반 위험판단 로직(가상 펜스, 접근 거리 판정) - UI/UX: Python PyQt 또는 React 기반 웹 대시보드 - DB/로그 관리: SQLite 또는 경량 파일 로그 기반 위험 이벤트 기록 나. 주요 기능 설계 작업자 안전장비 인식 기능: 카메라 영상을 통해 작업자를 인식하고, 안전모·안전조끼 등 주요 보호장비 착용 여부를 판별한다. 보호장비 미착용 작업자가 감지될 경우 화면 경고와 함께 관리자에게 즉시 알림을 제공할 수 있도록 설계한다. 위험구역 침입 감지 기능: 영상 화면 내에 가상 위험구역을 설정하고, 작업자가 해당 구역에 접근하거나 진입할 경우 이를 실시간으로 감지한다. 굴착기 작업 반경, 개구부 주변, 낙하물 위험 구역 등 현장 내 주요 위험 지점을 기준으로 경고를 발생시킨다. 위험상황 판단 기능: 단순 객체 탐지를 넘어 추락 위험, 협착 위험, 낙하 위험 등 주요 사고 유형과 연관된 위험상황을 분석한다. 객체 위치, 작업자 자세, 위험구역 진입 여부 등을 종합하여 사고 발생 가능성이 높은 상황을 조기에 판단하는 것을 목표로 한다. 실시간 경보 및 모니터링 인터페이스: 시스템은 현장 또는 관리용 단말에서 사용할 수 있는 형태로 구현하며, 실시간 영상, 탐지 결과, 경고 상태, 위험 이벤트 로그를 한 화면에서 확인할 수 있도록 한다. 이를 통해 관리자는 작업자 안전 상태를 직관적으로 파악하고 즉시 대응할 수 있다. 과제명은 AI 기반 공사현장 사고 예방 및 실시간 경보 시스템으로 한다. 본 과제는 공사현장 내 작업자와 안전장비, 위험구역 및 주요 위험상황을 실시간으로 감지할 수 있는 안전관리 시스템을 구현하고, 이를 통해 사고 발생 가능성을 사전에 줄이는 것을 목표로 한다. 전체 시스템은 크게 네 개의 기능 영역으로 구성한다. 첫째, 작업자 및 안전장비 인식 기능이다. 현장 카메라 영상을 입력받아 작업자를 탐지하고, 안전모·안전조끼 등 주요 보호장비 착용 여부를 판별한다. 이를 통해 안전수칙 준수 여부를 자동으로 점검하고, 미착용 작업자 발견 시 즉시 경고를 제공하여 기본적인 안전관리를 지원한다. 둘째, 위험구역 침입 감지 기능이다. 시스템은 영상 내 특정 영역을 가상 위험구역으로 설정하고, 작업자가 해당 영역에 접근하거나 진입할 경우 이를 실시간으로 감지한다. 예를 들어 굴착기 주변 작업 반경, 고소작업 구역, 개구부 주변 등을 위험구역으로 지정할 수 있으며, 침입이 발생하면 경고 문구와 알림음을 출력하도록 설계한다. 셋째, 위험상황 판단 기능이다. 본 기능은 단순히 사람과 장비를 인식하는 수준을 넘어, 객체 간 위치 관계와 작업자의 상태를 바탕으로 추락, 협착, 낙하물 위험 등 사고 가능성이 높은 상황을 조기에 탐지하는 데 목적이 있다. 세부 기능은 개발 과정에서 데이터 확보 수준과 구현 난이도를 고려하여 조정하되, 사고 발생 후 대응보다는 사고 전 예방에 초점을 유지한다. 넷째, 실시간 모니터링 및 경보 인터페이스 구성이다. 시스템은 현장용 또는 관리자용 단말에서 사용할 수 있도록 구현하며, 실시간 영상, 탐지 결과, 경고 이력, 위험 이벤트 로그 등을 통합적으로 표시한다. 이를 통해 사용자는 현재 현장의 안전 상태를 한눈에 확인할 수 있고, 위험 발생 시 즉각적인 대응이 가능하도록 한다. 개발 방식은 하드웨어와 소프트웨어를 병행하여 진행한다. 하드웨어는 Jetson Orin Nano 기반 연산 장치, 카메라, 경고용 스피커 또는 부저, 디스플레이 등을 이용하여 프로토타입 시스템을 구성하고, 소프트웨어는 객체 탐지, 위험구역 판단, 위험상황 분석, 이벤트 기록, UI 기능을 모듈화하여 구현한다. 최종적으로는 공사현장 또는 유사 환경에서 실제 시연 가능한 통합 프로토타입을 완성하는 것을 목표로 한다.

4. 과제(또는 작품) 해결방안 및 과정

1주차에는 팀 내 역할을 분담하고 프로젝트 목표와 기능 범위를 확정한다. 또한 공사현장 안전관리 관련 유사 서비스와 객체 탐지, 자세 추정, 가상 펜스 기술 등을 조사하여 기능 우선순위를 정리한다. 이 단계에서 최종 구현 범위를 필수 기능과 선택 기능으로 구분하며, 필수 기능은 작업자 탐지, 안전모 착용 여부 판별, 위험구역 침입 경고로 설정한다. 2주차에는 전체 시스템 구조를 설계한다. 카메라, 연산 장치, 경보 장치 등 하드웨어 구성 요소와 영상 입력, 객체 탐지, 위험 판단, 경고 출력 모듈 등 소프트웨어 구조를 정의한다. 동시에 데이터 흐름과 사용자 사용 시나리오를 작성하고, 학습 및 추론 환경을 구축한다. 3주차에는 데이터 수집 및 전처리를 진행한다. 공개 데이터셋을 조사하고 활용 가능한 공사현장 안전장비 인식 데이터와 위험상황 판단 데이터를 확보한다. 또한 프로젝트 목적에 맞는 클래스만 선별하고, 라벨 형식 통일, 데이터 정제, 학습·검증용 분할 등의 전처리를 수행한다. 4주차에는 작업자 및 안전장비 탐지 기능의 기초 구현을 진행한다. 작업자, 안전모, 안전조끼 등 주요 객체를 인식할 수 있도록 객체 탐지 모델의 1차 학습을 수행하고, 정지 이미지 및 샘플 영상에서 탐지 결과를 확인한다. 이 단계에서 1차 성능을 평가하여 주요 오탐지와 미탐지 사례를 정리한다. 5주차에는 안전모 미착용 및 안전장비 착용 여부 판별 기능을 고도화한다. 작업자 검출 결과와 보호장비 검출 결과를 결합하여 미착용 여부를 판정하는 로직을 구현한다. 동시에 실제 시연 환경과 유사한 영상 또는 직접 촬영한 데이터를 일부 추가하여 모델 성능 개선을 검토한다. 6주차에는 위험구역 침입 감지 기능을 개발한다. 화면 내 가상 위험구역을 설정하고, 작업자 위치가 해당 구역에 진입했는지 판단하는 가상 펜스 기능을 구현한다. 위험구역 침입 시 화면 경고 문구, 알림음, 상태 표시 등 실시간 경보 기능의 초기 버전을 함께 개발한다. 7주차에는 위험상황 판단 기능을 확장한다. 추락 위험, 낙하 위험, 협착 위험 등 프로젝트 범위 내에서 구현 가능한 항목을 선정하고, 객체 탐지 결과와 규칙 기반 판단 로직 또는 추가 분류 모델을 결합한다. 동시에 위험상황별 판단 기준을 명확히 정리하여 시스템 동작 기준을 구체화한다. 8주차에는 하드웨어와 소프트웨어의 1차 통합을 진행한다. 카메라 입력, 실시간 영상 처리, 탐지 결과 출력, 경고 장치 작동이 정상적으로 연결되는지 확인한다. 또한 시스템 실행 환경을 점검하고, 필요 시 연산 장치 성능 한계에 따라 모델 경량화 또는 기능 조정을 수행한다. 9주차에는 기능 고도화를 진행한다. 객체 탐지 정확도, 경고 발생 시점, 위험구역 판정 안정성, 사용자 화면 가독성 등을 점검하고 개선한다. 이 과정에서 구현 난이도가 높거나 정확도가 부족한 세부 기능은 축소하거나 규칙 기반 대체 기능으로 조정한다. 10주차에는 전체 통합 테스트를 실시한다. 작업자 탐지부터 안전장비 판별, 위험구역 침입 감지, 경고 출력까지 전체 흐름이 정상 동작하는지 검증한다. 테스트 결과를 바탕으로 오류 발생 지점을 정리하고 수정 계획을 수립한다. 11주차에는 시연 중심 최적화 및 최종 프로토타입 완성을 진행한다. 발표에서 보여줄 핵심 시나리오를 선정하고, 실시간 동작 안정성, 화면 구성, 경고 방식 등을 시연에 맞게 정리한다. 또한 시스템 구조도, 기능별 결과, 기대 효과, 한계점 등을 문서화하고 발표 자료를 제작한다. 12주차에는 최종 점검 및 발표 준비를 진행한다. 실제 시연 리허설을 통해 발표 흐름과 시스템 작동 순서를 점검하고, 예상 질문에 대한 답변을 준비한다. 또한 향후 확장 가능성으로 안전조끼·안전화 인식, 자세 추정 기반 위험행동 분석, 현장 관리자용 모니터링 기능 등을 정리하여 프로젝트 결과물의 완성도를 높인다.